Calisph’AIR 2018

Séminaire enseignants

6 et 7 octobre

Centre International de Valbonne

Mesure des aérosols et utilisation

pédagogique du photomètre

Calitoo

AERONET

Luc BLAREL Laboratoire d’optique atmosphérique www-loa.univ-lille1.fr/photons

Les aérosols?

: Diffusion de la lumière  solaire par des particules issues d'un feu de bois

Example of Asia (China) 	Troposphère

lfrban 1 lndustrial aerosol (sulfates)

3

5

Pare-brise de ma voiture que ues jo\Œ'$ plu.s tudà

Villeneuve d 'Ascq

_\

Carte d’identité de l’AEROSOL

Nom : Aérosol atmosphérique

Taille et âge : -Petites particules en suspension dans l’atmosphère dont la durée de vie est de l’ordre

de 1 à 2 semaines dans la troposphère (la partie basse de l’atmosphère)

-de 1 à 2 ans dans la stratosphère (la partie haute de l’atmosphère).

Origine:

Certains sont d’origine naturelle comme :

les sels marins,

les poussières désertiques,

ou des composés chimiques émis par la biosphère (aérosols biogéniques).

D’autres aérosols sont aussi d’origine anthropique, par exemple :

les sulfates,

les suies,

les nitrates,

ou les aérosols provenant des feux de végétation allumés par l’homme.

Signes particuliers:

Les aérosols atmosphériques présentent des variations importantes de concentration, de taille (de

quelques nanomètres à plusieurs micromètres), de composition chimique et de forme.

Les recherches montrent que le climat de la Terre peut changer en raison des aérosols anthropiques

ou de changements dans les aérosols naturels qui, eux-mêmes, répondent au changement

climatique.

27-28-29/09/2018

Pourquoi	 les	mettre sous

surveillance?

Ca chauffe....

les modèles reproduisent-ils correctement la période 1860- présent ?

1er calcul :avec effet de serre additionnel

............

tv)

1.s	rrrTïï 	-r	-r	-rïl

-Q)

0

0>

....., ro L.

'

E

.Q....),

ro

1.0

0.5

- Cb5ervati<l1S

o.o	H+.Hl-lrmHJ;t;;rf.T-	_.:::::.::::==--=---n

c:

(/')

·.....,

ro

>

ffi  -o.s 	-L 	------

1860 	1880 	1900 	1920 	1940 	1960

Années

10

Ca chauffe moins....

les modèles reproduisent-ils correctement la période 1860- présent ?

1er calcul :avec effet  de serre additionnel

,-.....

vlJ

-Q)

0

1.s	-- 	.-rT,_	Tï

Gaz à effet de serre

Gaz à effet de serre et aérœds

Ch;ervatiOlS

0> 	1.0

:::J ro L-

'E  o.s

Q)

ro

o.o 	4-m .U 	.=:::::::.::.. 	::.. 	--4-=1

c:

(/')

·-

·ro

-O.S LL.18..L60...&....1L.-.t.....a..18...&.8-'0......&-.a.....a...19...LOO...&....IL.-.t.....a..19...L2-'0.....:.a.;....&......&..19... ,4_. 0L.-L..........1.....9...6..-0......_......_. 		_,

AAnées

2ème calcul :avec effet  de serre+ aérosols (forçage négatif)	11

le climat

en questions

ent

Forçages radiatifs sur le climat en 2011

Gaz à effet 	co2

de serre

Autres GES

<li

::::1

Ozone 	Stratosphérique

Troposphérique

c- 	H 0 stratosphérique

o.

0....

......

c:

<...li.

.:.:.:.:1.

2

Albédo de surface

Traînées de condensation

Aérosols

Aérosols-Nuages

rnt;:;.  R"'th  ou

lrradiance solaire

Suie sur la neige

Nuages générés par les avions

z	- 1	0

Forçage radiatif sur 1e climat en 2011

Source : F.-M. Bréon

1	2 	3

Forçage radiatif (W.m-2 )

Le forçage radiatif est ici exprimé en W • m-2. Un forçage positif induit un réchauffement du système climatique;

négatif, il induit un refroidissement.

« Aerosols in the stratosphere cool the climate…

10 avril-13 mai 1991	              15 juin-25 juillet 1991

Pinatubo /Philippines

Juin 1991

AOD 0.001	0.01	0.1

23 Août - 30 sept 1991	5 déc 1992 - 16 janv 1993

Effet radiatif : réduction énergie solaire en surface

Effet climatique : Tmoy = -0.5 °C sur 1 à 2 ans)

Leurs impactes:

-Refroidissent ou réchauffent l’atmosphère

-Taux de pollution dans les zones urbanisées

-Santé : problèmes yeux, poumons, vecteurs

de maladies…

-Impacte sur les précipitations

-Fonte des massifs neigeux ou de glace

…...

Origines Transport ou local Anthropique ou naturel

Jeunes (Jours) ou anciens ( 2 à 3 semaines) +

Les aérosols doivent être caractérisés pour comprendre l’origine des

impactes

Nombreux

Gros

Noirs

Monocouche

Sphérique

Chimiquement instable

Déshydratés

…

Spécification des aérosols

absents

Petits

Blancs (colorés)

Multicouche

formes complexes

inerte

Humide

…

Modélisation  d'une atmosphère chargée de particules

--1

Simulateur solaire

Aquarium avec eau

(atmosphère)

Ecran

Expérience après avoir ajouté le lait

On 	L'aquarium avec de l'eau et du lait

ajoute 	du

lait dans l'eau. Le lait représente les particules dans l'atmosphère.

Ordre des couleurs présentes dans la lumière blanche

Diffusion de la lumière par les particules

. . .

..

'	DJ=

Simulateur

. : .	. . .	1

\'ï11hlc

" " 	"' 	-

solaire

Aquarium avec eau +lait	Ecran

(atmosphère avec particules)

Rapport de Stage 3ème Lucie PERRIN

L.e ray.o.nn.ement.que n.ous perœvot\'.S

llt>ïW: 	du. ciel 	b\eA ... at&A. Sakt\ t'	'•

)

lEISJ 	·	Expérience de Tyndall (XIX8

01ffUs1on ± sélective

v1a des p·parttCules

Faas'ceau

)

•	Diffusion de Rayleigh (XIX8

D1Husion via les molecules d'atr (o -A)

tq s1 o < iJ10, alors 1ntenS1té- i.

Bleu azur de mtd1 el nuages

Rayletgh

+

•'	± appauvn 	1

en petits i.

'

'...	-----	-	-1

+ '

M1e

Rougeorement au coucher du Soletl

2

L'épaisseur optique d'une  couche  atmosphérique mesure  le  degré  de  transparence du milieu. Elle est définie  par la fraction  de rayonnement  électromagnétique (ou de lumière) diffusée ou absorbée par les composants de la couche traversée.

Calitoo	un outil	pour	la

mesure	des	aérosols

Principe de fonctionnement de la photométrie solaire

Comment les mesurer avec

Calitoo?

La source d’énergie : le soleil

EOGaz (0.0001 à 0.15)

EONuage (0.5 à 50)

AODaérosol (0.01 à 5)

L’intégrale sur tout le spectre

donne ~ 1367 W/m2 (au sommet

d e  l’at mo s p h ère  )

EO = Epaisseur Optique

EOtotal

EOtotal = AODaérosol +EOGaz + vapeur d’eau+EONuage

AODaérosol  dépend de : - la quantité de particules (nombre)

et aussi de :	- la taille des particules

- la nature des particules

L'épaisseur optique (oo  optical oepth)

• 	1total= 1aé rosol +'!moleculai re	(Moléculaire= de l'air)

f(À) == f0 (À).exp(-m@+ Tg+ TN02  + Tw + T03  + Tr))	[1]

ra2 = _..!_ .Ln(T;._ .R 2 )-rr2 ( p ) -ro32

• 	10: intensité de la lumière solaire hors atmosphère	m 	Po

•	1 :lumière reçue au sol

•	A est la longueur d'onde de la lumière

•	Ta : coefficient de transparence des aérosols

•	Tg : coefficient de transparence des gaz (C02 et 02)

• 	TN02: coefficient de transparence du dioxyde d'azote (pollution)

•	TW : coefficient de transparence de la vapeur d'eau

•	T03 : coefficient de transparence de l'ozone

•	Tr : coefficient de la diffusion Rayleigh

•	m :coefficient de la masse d'air traversée par la lumière (chemin optique)

•	m=	.) avec@ l'angle de la position du Soleil avec l'horizon

Slll €J

• 	R : Coefficient de correction de la distance terre  soleil

• 	P : pression atmosphérique

Calibration:

V Max = V0 sans aérosol et soleil au zénith

𝑇𝜆  =

R 

𝑉𝜆

𝑉0𝜆

(1   2 )

[1   cos(360.d / 365]

ε=0.0167 excentricité de l’orbite terrestre d=numéro du jour dans l’année

m  		1 sin 

 L’angle de la position du soleil avec l’horizon

  a

  1

m

.LnT

.R²

  a

  1

m

.LnT .R²  r 0 (

p

)  0

p0

  a

  sin  .LnT  r ( )

Avec R#1, τo#0 et p#p0

Signal brute

22

L’épaisseur optique AOD

L ’ AOD varie entre 0 et 3 maximum

(dans le vert/jaune)

–	0 à 0.1 : montagne

–	0.1 à 0.5 : AOD moyenne en Europe.

–	0.5 à 1.5 : Grosses agglomérations Beijing, villes africaines

–	1.5 à 3 : mesures faites proche de sources

intenses (vent de sable, volcan)

Signal brut

AOT (Aerosol Optical Thickness)

 = AOT sans unité

Carpentras

Coefficient d’Angström

Le comportement spectral de l’AOD peut être décrit à l’aide du coefficient d’Angström

ln( 1 )



Ici, τ

et τ

sont respectivement les mesures de l’épaisseur optique

    	2

éalisées	aux	longueurs	d’ondes	λ1	et	λ2	.	Le	coefficient

ln( 1 )

1	2



r

d’Angström, comme l’épaisseur optique à deux longueurs d’ondes,

peut	donc	être	considéré	comme	un	indicateur	de	la	taille	2

moyenne de la distribution de taille des aérosols.

.	α est grand, la distribution de taille est petite et inversement

Manip Calitoo

Extrait de la vidéo qui explique le déroulement de l'expérience Vidéo expérience Calitoo

A vous sur votre Calitoo 1

Bonus

•	Slides non vus lors du séminaire pour

compléter l’étude de la mesure des aerosols.

Pistes pour interpréter les mesures

Contrôles des mesures

1) S’assurer que ses mesures sont fiables.

2) Comparer ses mesures avec les autres sites globes.

3) Comparer avec les sites proches sur AERONET.

Mais une bonne mesure calitoo seul (AOD+Alpha) n’a pas beaucoup de sens …

Investigation….

-Visionner les tirs Lidar de Calipso.

-Etudier les climatologies Aérosol d’AERONET

-Faire un graphique d’AOD fonction de l’angstrom

-Tracer des Rétro-trajectoires des vents du site

-AERONET Data Synergy Tool

-Site de qualité de l’air de la région.

-Appeler un scientifique! (06….)

Nombreux Gros Noirs

Monocouche Sphérique Chimiquement stable Déshydratés

…

absents

Petits

Blancs (colorés)

Multicouche

formes complexes

inerte

Humides

…

AOD fonction d’Angström « Classification des Aérosols»

0.3

CLair

Pollution

Feux de Biomasse

Mélange de grosses et petites

Embruns marins	0.7

Poussière désertique

0.1 à 0.15	Sources Y Derimian LOA 2016

0 2.5 =

1"-

<0

0	2

...._...

• 	Feux de biomasse (S. Afrique)

• 	Pollution  urbaine  (Paris)

•	Poussière  (Dakar)

• 	Marin 	Amsterdam island

;;;;;;;;;;;;;; = === ====

•

0.5 	1 	1.5 	2

AOD 440 nm

2.5

Pollution

CLair

Feux de Biomasse

Mélange de grosses et petites

Poussière désertique

La « soupe » atmosphérique particulaire

(à l ’exception des gaz)

Chaque année quelque 2.2 Milliards de tonnes de poussière s’élève dans l’atmosphère!

Spectre dimensionnel des particules présentes dans la troposphère

Échelle microscopique

La concentration varie de quelques particules par cm3 à 1 million par cm3 !	31

Télédétection - P. GOLOUB - USTL - 2004

Calipso - LIDAR BROWSE IMAGES

https://www-calipso.larc.nasa.gov/products/lidar/browse_images/expedited/

En	plus	de	nous

donner	une

information

d’altitude

Calipso	permet	de

trier les nuages des

aérosols	et	de

discriminer	les

types.

ARL

Rétro-trajectoires

04/Oct/ 2018

Nice

Air Resources Laboratory

http://ready.arl.noaa.gov/hypub-bin/trajtype.pl?runtype=archive

Tutoriel Cal i sp h ’ai r   de Michel Pédurand

lycée Palissy d’AGEN

Photométrie mondiale

Données AOD AERONET http://aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/index.html

AERONET Level 2.0 Climatology Tables

http://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/climo_menu_v2_new

DATA - Climatology Map Animation

http://aeronet.gsfc.nasa.gov/new_web/climo_maps/climo_maps.html

AERONET Data Synergy Tool

0' GODDARD SPACE R.JGHT COOER

+ AERONET	+ MOOIS

Change S e  j

Surface Data

AERONET

0 AOO

0 Inversions (V2)

0 Ocean Color

0 SolRad-Net Flux

0 SOA Retrievals

Satellite Retrievals

0 NASA Worldview

GIOVANiti-V4 not available

MOOI S Monthly

MOOI S Oaily

MI SR Monthly

MI SR Oaily

...

NOAA HYSPLIT MODEL - NASA/AERONET Run

Backward trajectories ending at 1200 UTC 30 Sep 18

GOAS Meteorological Data

w 	; ;.

0

cO	0 90

z

Current Site: Toulon

2

'-	1.5

.i.l.).

il)

1:

Ill

'- 	1

aI.l.l

, N 	, E	50 n,

PI :Jacques_Piazzola,jacques.piazzola@univ-tln.fr

Rngstron fron Leve1.!0 ROT; Data fron SEP 2018

EJEE=440-870nn :(1.100)

Version 2 OS

c?

iii

•

s

5

(,.,)

1.1.

"c.::'l

a:

z

"a:'

....

(J

.i.l.), ...J

0

a'.-.    "'

600(

1:

AERONET Data Controls:	0

1-   Q;       4000

450(

Ll.l   Q)      3000

300(

Version:

Leve!:

Data Type:j AOT

.'.-..

0c11

a:

0.5

0

126	127 	128 	129

13o

z=	888

00:

Lal.:l

00

O!lf.lO

12 	00

0111211

12 	00

0!1128

1 50<

12

Error Bars:

UTC)  2018

http://aeronet.gsfc.nasa .gov/cgi-bin/ba mgomas   interactive

Signes, indicateurs et prévisions

d’événements d’aérosols

u

/

Consulter un modèle de prévision

NRL/Monterey Aerosol Page

Global

http://www.nrlmry.navy.mil/aerosol/#c

rrentaerosolmodeling

Direct

http://www.nrlmry.navy.mil/aerosol_we

b/loop_html/globaer_europe_loop.html

Archives

http://www.nrlmry.navy.mil/aerosol-

bin/aerosol/display_directory_all_t.cgi?

DIR=/web/aerosol/public_html/globaer

ops_01/europe/

Observation du ciel

Très bleu -> pas de particule propre.

Soleil blanc -> poussières lourdes et denses. Soleil rouge -> pollution de petites particules….

….

Lille, France,

;;; ;	23/ 24 April 2011

Tiberias (Sea of Galilee), Israel, After a rain durin the night of

28-29 April 2011

La	météo

http://www.modellzentrale.de/WRF/index_en.php#0

http://servizi- meteoliguria.arpal.gov.it/MAPPE/mappe.php?pagi na=2

++ sur le calcul de AOD

Loi de Beer / Bouguer-Lambert

influence de l'épaisseur du milieu absorbant

Cette loi porte parfois le nom de loi de Beer, voire de Bouguer-Lambert, mais, plus communément de loi de Lambert, par suite de confusions dans l’historique des références scientifiques.

0

On doit à Bouguer la première écriture d’une formule reliant l’absorption de la lumière aux propriétés d’un milieu qu’elle traverse, quelle que soit la nature de ce milieu, dans un article publié en 1729, « Essai d’optique sur la gradation de la lumière », selon lequel « dans un milieu de transparence uniforme, la lumière qui passe dans un faisceau collimaté varie exponentiellement avec la longueur du trajet dans ce milieu ».

•	La loi de Beer-Lambert peut s'exprimer ainsi :

I () 

I 	().e .l

•	Ou encore :

A 	

Ln 		I I0

  .l

I/I0 est la transmittance de la solution (sans unité).

A est l’absorbance ou densité optique à une longueur d'onde λ (sans unité).

ε est d'extinction du milieu. Elle dépend de la longueur d'onde, la nature chimique de l'entité et la température.

ℓ est la longueur du trajet optique dans la solution traversée, elle correspond à « l'épaisseur ».

Mesure de l'absorption de la lumière par un milieu

•	Description du montage:

Sur un rail optique, on aligne , dans l'ordre, de droite à gauche, une lampe, un cadre porte diapositive, sur lequel on empilera de petits carrés en plastique, découpés dans une feuille pour rétro projecteur. Enfin, on place un capteur de lumière. (luxmètre, capteur Si ou petit PS)

Il suffit d'enregistrer l'intensité lumineuse transmise au fur et à mesure qu'on empile des lames plastiques. Le principe de la mesure est d'incrémenter d'une quantité dx l'épaisseur du milieu absorbant:

0

I () 

I 	().e .l

http://www-physique.u-strasbg.fr/~udp/wfn-www/webphy/optique/photometrie/loi_de_beer/loi_de_beer.html

0

 	0 	

: Densité optique à une longueur d'onde λ (sans unité).

  

 LnT 

A 12H

  

  sin  .LnT 

On corrige I0 (ou T) en prenant en compte la distance Terre-Soleil qui varie en fonction du jour de l'année.

Avec ε=0.0167 excentricité de l’orbite terrestre

(1   2 )

R 

  

  sin .LnT

R²

[1   cos(360.d / 365]

0

 	0 	

: Densité optique à une longueur d'onde λ (sans unité).

  

 LnT 

  

  sin  .LnT 

On corrige I0 (ou T) en prenant en compte la distance Terre-Soleil qui varie en fonction du jour de l'année.

Avec ε=0.0167 excentricité de l’orbite terrestre

(1   2 )

R 

  

  sin .LnT

R²

[1   cos(360.d / 365]

r0 diffusion de la lumière par les

Ajout des corrections gazeuses

molécules  (Rayleigh)  et  par  les

aérosols.

r0	est proportionnel au rapport de

  a

  sin  .LnT R² r 0

pression  atmosphérique  mesurée  au  

point d'observation par celle mesurée

au niveau de la surface de la mer :

p/p0

a 	  sin  .LnT

R² 

( 	p )

p

r 0

0

til

Calibration:

•---- V Max= V0  sans aérosol et

. .._ _;;:.;; 	J 	so1 ei1 a u zénith

I

R =

(1- &2)

----'-------'-------

[1+ & cos(360°.d1 365]

E=0.0167 excentricité de l'orbite terrestre d=numéro du jour dans l'année

1	eL'angle de la position

m=--

sin B

du soleil avec l'horizon

Ta.-t =

2

_ _!_.Ln(T1.R )

m

1

=> Ta.-t  =--.Ln m

=> raÀ = -sinB.Ln(T;._)-rr(À)

Avec R#l, T

0

#0 et  p#po

Signal brute

48

L’épaisseur optique AOT

L ’ AOT varie entre 0 et 3 maximum

(dans le vert/jaune)

–	0 à 0.1 : montagne

–	0.1 à 0.5 : AOT moyenne en Europe.

–	0.5 à 1.5 : Grosses agglomérations Beijing, villes africaines

–	1.5 à 3 : mesures faites proche de sources

intenses (vent de sable, volcan)

Signal brut

AOT (Aerosol Optical Thickness)

 = AOT sans unité

Carpentras

B•nizoumbou

Calitoo

Comment bien l’utiliser?

La nouvelle version du logiciel pour PC WINDOWS et maintenant pour MAC également, ici: http://www.calitoo.fr/index.php?page=logiciel

et sa documentation :

http://www.calitoo.fr/index.php?page=documentation

Pl!

0

•	Soleil sans nuage (Cirrus) : Lunette éclipse,

masque soudeur

•	Attendre que le GPS a fini sa localisation

(nouveau site : attendre 15mm).

Les AOTs dans le bon ordre B V R.

Les AOTs (BVR) très proches : sans doute un nuage…

Sur 3 ou 4 mesures, c’est l’AOT la plus basse la bonne.

Comparer ses mesures avec AERONET (appli smart phone). Attention comparaison grossière car les longueurs d’onde sont différentes… Comparaison sera plus fine en corrigeant avec le coefficient d'Angstrom.

Trames de mesures Calitoo

QI 0045_20140307_080847_10.txt - Bloc-notes

Fichier	Edition	Format    Affichage	?

CALITOO #1311-0045

CN0_465=3846;RAY_465=0.19490

CN0_540=3569;RAY_540=0.10637;0Z_540=0.0128

CN0_619=2746;RAY_619=0.06281;0Z_619=0.0154

Daée éi me;Temperaéure;Pression;RAW465;RAW540;RAW619;Aléiéude;Laéiéude;Longiéude;Elevaéion;AOT465;AOT540;AOT619

07/03/2014;08:08:47;+12;0764;1354;1735;1647;02403;2818.56010N;01629.94970W;09,0;0,0215;0,0248;0,0220

07/03/2014;08:09:12;+12;0764;1362;1741;1651;02403;2818.56010N;01629.94960W;09,1;0,0222;0,0254;0,0225

07/03/2014;08:09:25;+12;0764;1371;1746;1657;02403;2818.56000N;01629.94970W;09,2;0,0220;0,0255;0,0223

07/03/2014;08:09:43;+12;0764;1371;1753;1658;02403;2818.56000N;01629.94960W;09,2;0,0232;0,0257;0,0228

\m.--	<z:	:

ôs/ô3/2ôï4; ô9:ô4:îs;+î5; ô766; 2946; 3ï3s;  2663;ô2386; isis. siîsôii;ôî629.96îïôw-; îî:l; ô:963î; ô:9948; ï:ôs4-o

•S/7/20,2;09:01:4,;+15;0766;2332;2507;2097;02384;2818.54120N;01629.96080W;3l,S;l,S830;1,5993;1,7230

o_s  ?3 zo14·?.?.:.?t:.;_-+;Ui.?Z .;_ HHi3 99.d9,9.?.i9.P..	W!5l':ti 	'!.<l ,tl .3;1.om;t .o 2s;t ,11 s

18.53860N;01629.96100W;13,6;0,0295;0,0322;0,0299

18.53870N;01629.96110W;13,9;0,0302;0,0332;0,0293

4000 +-----------------------f---------------18.53870N;01629.96110W;14,1;0,0299;0,0326;0,0311

18.54380N;01629.96000W;19,4;0,0366;0,0388;0,0387

-+-RAVV465

18.54480N;01629.96480W;19,7;0,0375;0,0394;0,0386

RAVV540	18.54380N;01629.96640W;19,9;0,0386;0,0409;0,0394

3500 +-----------------------f--- ----18.54310N;01629.96490W;20,1;0,0376;0,0400;0,0377

-r-RAVV619

18.54310N;01629.96400W;20,4;0,0382;0,0404;0,0400

18.54340N;01629.96230W;20,6;0,0420;0,0434;0,0383

18.54220N;01629.96450W;24,9;0,0415;0,0440;0,0418

3000 1-------------------- =t:: 	-----t8.54180N;01629.95710W;25,0;0,0430;0,0456;0,0419

18.54160N;01629.95640W;25,1;0,0425;0,0446;0,0412

18.54160N;01629.95630W;25,2;0,0425;0,0453;0,0410                                   18.83950N;01630.55750W;30,4;0,0473;0,0504;0,0453

2500 +------------------+---------------18.83070N;01630.54200W;30,5;0,0468;0,0499;0,0465

r- --.- --	--18.82490N;01630.53800W;30,6;0,0515;0,0542;0,0470

18.81830N;01630.55770W;30,6;0,0478;0,0497;0,0487

18.55470N;01629.95110W;30,7;1,4712;1,5124;1,6410

2000

18.55280N;01629.93080W;34,0;1,6066;1,6511;1,7952

18.55290N;01629.93280W;34,0;1,3912;1,4453;1,4756

1-1gN;g1 ?-	osgw;4,1;1, o;1,;1,	?

Problème de mesure? Nuages?

Suspect

Problème

de mesure?

Nuages?

Suspect

Pendant ce séminaire…. Site de AERONET d’Arcachon à 150 km d’Agen

L’épaisseur optique AOT (Abaque/simplification)

On peut aussi déterminer m (ou ) graphiquement:

- Diagramme solaire pour

- Abaque pour obtenir

 Aérosol 

fctT.et.

AOT=> Abaque aérosol = fct(T et )

Ci-dessous voici un exemple pour Toulouse pour une mesure le 21février à lSh (TU), nous avons un angle solaire (@  ) de 20° (suivre le parcours bleu) et Z=70o= Solar Zenith Angle (utiliser dans le réseau AERONET/PHOTONS)

17o• Nord  17o•

130.

21 juin

120. 1

21 mai

1

110.	\.

\

21 avril

100	\

130.

21 juin

1    120.

,J    f     21 juillet

""'"	110.

. 21 août

·:....

/	" , 21 septembre

t--t-- t---t"'""b"'---'+""?"--+-	Est

21 février

21 novembre

eo·

.0 21 décembre

47.5°

AGT

R#l et P #PO

Abaque AOT

À=540nm (vert)

-

Tr=O.ll

2.4	•

"\'

2.l5

\ 	\	-

-

\	\ 	AOT fct de la Transmission	-

2.3

2.25

\ \	\ 	et de l'angle d'élévation {h) 	1

\  \	\	1

2.2

2.15

2.1

\ \

\	\  \

\	\  \	\

--+-- goo

2.05

2

1.95

\ \	-	70°

\ 	\ \	\

\ 	\	-&-60°

1.9

\	\ 1\ 	\

-o-- 50°

1.85 	\ 	\ \	\

'

1.8	\	40°

1.75

1.7

Il \

1.55 	\ 	\.	'

\ 	\	\ 	Up

1.65

\ 	\	' \	\

z	-	30°

\ 	\	' \	\

1.6	\ 	\	' 	' \ 	'\	-t-20°

1.5

1.45

\ 	\	' '\	h 	-	15°

'North

1.4 	\	"''	"

-	10°

1.35

' '\ 	" 	-\

1.2	\ 	'\	'"

1.25

"

1.3	\	1\	""\ '\.

1.15 	' 	\	'

"

· ""'

_./

"

up from horizon 	venical 	from Nonh

\	\	'\

Ill..   " ""'	"""	h = tlcviiLJOn	= Uruth 1lfll.le,	A = Au.muth angle,

1.1

1.05 	\ 	\ 	'\

augle. mcasured

measured from	m a:."'UI'cd clocl..-v. se

""'

1 	\	\	'"	""

0.95 	\

0.9	" 	"

"" 	-.....,_

"'

1'..

-.....,_

.......,

0.85

'i'

""'	"-.....,_

.........     ""

\	" 	""

0.8	\ 	'\	""'

' .....-.......,_

O.75

0.7

\	'\ 	a..	"" ......,

..........

' .......... 	..........

-.....,_	..........	.........	......   ..........

0.6	!',. 	.......	""'-.., 	........... .......,	""'-..,

0.65 	\	" 	-.....,_	.......... 	..........     ..........	r--....

0.55

0.5	\

""' "	1'.. 	.........	"" "' 	.........

ra;.. =

-sinB.Ln(T;.. ) - rrCA.)

......._

0.45 	\	......	..........	..........	............	J"'oo,.   .......... 	..........

0.4

......

..........

..........

..........

............

.........	............	..........

-	.....

----

.............

----

---- 	--

L 	,--

.............

r--

O.lS

0.3

............. 	-...........	l""oo..::--.......	-...........

\.	- 	----

..........	.............	.......!--- 	r-- 	-.:; :-.......	......

O. ·

-----  --

-- -:-----

t--- 	----,

-

--	""""'4 r;;::._

0.1	._

0.05

0

f-.-

t--

-1----

... 	...........

-- ::11   :--- ,	-........    -........

0 	5 	10	15	20 	25	30	35	40	45	50	55 	60 	65 	70	75	80	85	90	95	100

T% Transmission

Application et comparaison entre AERONET et Calitoo

0.3	•

0.28

•	..	Compar aisons	-

• 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

0.26

0.24

0.22

1	)Y.).1(	1 	1	• 	Calitoo / photomètr eAERONET -

..	" "	;	p 	•	•

j}	•

)1 	• 	1. b  • 	Calcul AERONET/ avecabaques 	-

l /lll    )

Site : Lille

"' 	..

KK	-

·

• 	r-.	J  ""

1 • 	)	; •

0.2

•• • 	•

)1(

lv  'V .

f«:  v 	' )1(	)1(	"'	•

Date : 1/02/ 2012

0.18

Ill

,.4

,	1·	)

l 'Y

-	t	• 	c  "•

• 	1 •	li •   l ie 1     •

+AOT 465  Calitoo

•	1	,	4

1  )1(

)1()1(

.t.AOT 619 Calitoo

•

0.16

0.14

1 1 	.. >

l a • y	• AOT 540  Calitoo 	1-

1-

I:K

l-\	..	1     •	• •

)1..

!},	eAOT 465 #47/#244/#46

.\	l"'	..

•	• •

0.12

0.1

0.08

U.Uo

0.04

0.02

AERONET: http://aeronet.gsfc.nasa.gov/

A	:I:AOT 540 #47/#244/#46 1-

eAOT 619 #47/#244/#46

1<lA

1	1	1	1	1	1	1	1

Déterminé avec    -

abaques	-

Ressources

Ciel pourquoi tes couleurs  changent-elles? Atelier Scientifique Collège de

Portet sur Garonne	http://julesvalles.portet.free.fr/CGENIAL/

Climat en questions : http://www.climat-en-questions.fr/

Vents et nuages : des clefs du climat http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-vents-et-nuages-des-clefs- du-climat-30862.php

3 livres Le Prince des Nuages

Christophe Galfard

Video CNES : http://videotheque.cnes.fr/index.php

Videos Nasa: http://svs.gsfc.nasa.gov/ Ou http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/

Matériel et cout pour la manip

(fabrication d’un) Photomètre

Cellule solaire polycristalline miniature (L x l) 65 mm x 57 mm

Conrad

http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/191321/Cellule-solaire-polycristalline-miniature-L-x-l-65-mm-x-57-

mm-5-V-81-mA-Conrad?ref=list

Module d'acquisition LabJack U12

Lextronic

2x6.5E

http://www.lextronic.fr/P1708-module-dacquisition-labjack-u12.html

123.6E

Ou Farnel

http://fr.farnell.com/meilhaus/labjack-u12/daq-multifunction-12bit-usb/dp/9568115 	179€

Dichroic or Color Filters	Edmund

Mounted M49 x 0.75 Threaded - Blue Filter

http://www.edmundoptics.com/optics/optical-filters/color-dichroic-filters/mounted-color-filters/54775

42.75E

Mounted M49 x 0.75 Threaded - Red Filter

http://www.edmundoptics.com/optics/optical-filters/color-dichroic-filters/mounted-color-filters/54763

42.75E

Total 222Euros